# K-Printer Setting Tool V2.4使用方法

- 将安装包解压到所需路径，已经解压的忽略此步骤。

二、以管理员模式，打开K-Printer Setting Tool V2.4.exe软件

注：光标移到K-Printer Setting Tool V2.4.exe，右键点击以管理员模式启动，就可以用管理员模式运行。

- 选择打印机通讯端口

- 1、选择端口说明

- a、因串口和网口没有特殊性，此处不做详细说明，只需对应相应属性设置即可。

- b、USB模式：USB打印口

- 先将USB连接至PC，查看设备管理器的“通用串行总线控制器”是否出现打印支	持。

- 如图所示，有出现USB打印支持，就是USB打印口模式。

- 注：如果PC连着多台打印设备，会有多个打印支持，这时候插拔下USB数据线就	会确定是否为USB打印口模式。

- c、USB模式：USB虚拟串口

- 先将USB连接至PC，查看设备管理器的“通用串行总线控制器”是否出现打印支	持。如果没有出现，USB打印支持那就说明是USB虚拟串口模式，在设备管理

- 器中出现未知设备，则说明驱动未安装，请安装设置工具包内的PL2303驱动（如	果并未出现未知设备，请忽略这个安装步骤）。安	装完驱动后，在设备管理器的	“端口(COM和LPT)”中查看端口。

- 2、本示例如图所示按USB打印支持做示例，请以实际情况选择打印机通讯方式。（USB虚拟串口-PL2303的通讯方式也是串口），然后点击进入设置参数。

- 注：如果是先打开软件，后连接的打印机，请按倒三角按钮查看设备。

- 出错，如果提示如图所示的内容，请确认端口选择和参数是否正确，所选端口是否通讯正常，所选端口是否被占用等等。

- 参数设置

- 基础参数设置

- 注：单独修改的时候，建议按修改项后面那个SET，会提示成功。

- 蓝牙设置

- 注意，蓝牙型号需要咨询我司，工作模式一般不需要设置。

- WIFI设置

- 请确认WIFI模式和参数

- 网口设置

- 红外设置

- 程序/字库更新和LOGO载入

- 注意：在做升级程序的操作过程中，请勿断开电源。更待工具左下角提示更新完成，如果发生长时间的等待现象，请关闭打印和软件，重新执行此动作。

- 黑标设置

- 硬件设置

- 注意：硬件设置需要查看打印机是否有这个功能。

- 9）一键进入BOOT模式

- 如图所示，1、选定正确的打印机端口和波特率，然后将打印机断电。2、点击Entering BOOT mode。

- 如图所示，点击 Entering BOOT mode 后，界面按钮等会呈现无法使用的状态。然后将打印机开机，查看界面是否恢复正常，如果恢复正常，表示进入BOOT模式成功。然后使用正常的程序载入方式更新即可。

- 注：进入一键BOOT模式，只能通过串口且波特率固定为9600，USB(USB打印口,虚拟串口)、NET、LPT均无法使用。